PROJEKTOVANJE I IZRADA DRVENOG ČUNA

1. OBRADA DRVETA (Konstrukcija i forma)

Fokus je na postizanju hidrodinamične forme uz maksimalnu otpornost na vlagu.

- Priprema građe: Koristi se hrast, bor ili brijest. Trupci se režu na talpe i suše prirodnim putem.

- Tesanje i oblikovanje: Upotrebom bradve (tesle) vrši se lučno oblikovanje rebara (korbi), dok se dlijeta koriste za izradu žljebova.

- Termička obrada: Daske se izlažu pari ili vatri uz kvašenje kako bi postale plastične.

- Montaža i savijanje: Daske se pomoću stega (cvingi) fiksiraju za rebra dok se ne ohlade i zadrže željenu krivinu.

- Kalafatiranje (Zaptivanje): U zazore se tupim dlijetom utiskuje kudelja ili pamuk natopljen smolom.

- Zaštita: Površina se hobluje električnim rendetima i premazuje lanenim uljem ili specijalnim lakovima.

2. OBRADA METALA (Ojačanje i oprema)

Metalni dijelovi osiguravaju stabilnost i štite drvo od mehaničkih oštećenja.

- Sječenje i krojenje: Izrada okova za pramac i krmu pomoću ugaone brusilice.

- Kovanje: Zagrijavanje čeličnih traka do usijanja i ručno kovanje na nakovnju radi prilagođavanja krivini trupa.

- Izrada komponenti: Bušenje preciznih rupa na stubnoj bušilici i varenje raklji (nosača vesala) i alki za vezivanje (REL/MAG postupak).

- Antikorozivna zaštita: Svi metalni djelovi se zaštićuju epoksidnim prajmerima ili toplim cinkovanjem.

3. SPECIFIKACIJA MATERIJALA

| Materijal | Primjena | Tip / Standard |
| --- | --- | --- |
| Drvo | Trup i rebra | Hrast, Bor ili Dud |
| Vijci/Ekseri | Spajanje konstrukcije | Inox ili Mesing |
| Zaptivač | Kalafatiranje spojeva | Kudelja i Epoksi smola |
| Metalni okov | Zaštita pramca/krme | Konstrukcioni čelik S235 |
| Premazi | Završna zaštita | Antialgin i Poliuretanski lak |

4. VIZUELNA ŠEMA I TERMINOLOGIJA

- Pramčana statva (Stem): Prednje metalno ojačanje.

- Korbe (Rebra): Unutrašnji skelet čuna.

- Platnice (Planking): Spoljašnji omotač od dasaka.

- Raklje: Metalni nosači za vesla montirani na bokove.

NAPOMENA ZA IZVOĐAČA: Prilikom spajanja drveta i metala, obavezno nanijeti sloj bitumena na dodirne površine kako bi se spriječila pojava "skrivene" truleži.

5. BEZBJEDNOSNI PROTOKOLI I HTZ OPREMA

S obzirom na to da rad uključuje oštre alate, visoke temperature i hemijska isparenja, obavezno je korišćenje sledeće opreme:

Pri obradi drveta:

- Zaštitne naočare: Obavezne pri radu sa strugovima i električnim rendetima zbog letenja piljevine.

- Maske za prašinu (P2 nivo): Prilikom brušenja drveta i nanošenja zaštitnih lakova.

- Antifoni: Kod dugotrajnog korišćenja motornih testera i bušilica.

Pri obradi metala:

- Vatrootporne rukavice i kecelja: Neophodni pri kovanju i radu sa aparatom za varenje.

- Automatska maska za varenje: Za zaštitu očiju od UV zračenja i prskanja metala.

- Štitnik za lice: Prilikom korišćenja ugaone brusilice zbog varnica i krhotina.

Opšta zaštita:

- Radna obuća sa čeličnom kapicom: Za zaštitu od pada teških drvenih talpi ili metalnih profila.

- Ventilacija: Rad sa smolama (epoksi) i katranom obavljati isključivo u provetrenim prostorijama.