TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE DRVENIH ČUNOVA

(4 M)

Izrada drvenih čunova u Crnoj Gori kombinuje tradicionalnu obradu drveta (bor munika) i metala za ribarske čunove dužine oko 4 m, širine 1,2 m i dubine 0,4 m. Proces traje 2–4 sedmice, koristi 0,5–1 m³ drveta i 5–10 kg metala za trup, okove i pribor.

SADRŽAJ

1. Odabir i priprema materijala	1

2. Tehnološki proces po operacijama	1

3. Detaljni alati za obradu drveta	2

Rezanje	2

Oblikovanje	2

Spojevi	2

Dorada	3

4. Detaljni alati za obradu metala	3

Rezanje/oblikovanje	3

Pričvršćivanje	3

Dorada	3

5. Napomene za izradu	3

# 1. ODABIR I PRIPREMA MATERIJALA

- Drvo: Bor munika (debljina ploča 2–3 cm), suši se do 12–15% vlažnosti.

- Metal: Željezne šipke (8–12 mm), limovi (1–3 mm) za zakovice, trake i okovnice.​

# 2. TEHNOLOŠKI PROCES PO OPERACIJAMA

| Operacija | Obrada drveta | Obrada metala | Alati i mašine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Konfekcioniranje | Sjecanje debala na ploče (4 m dužina za dno, 1 m za bokove). | Sečenje šipki na 10–15 cm za zakovice. | Cirkularna testera, pila za metal |
| 2. Blanjanje | Ravnanje ploča do 2 cm debljine. | – | Električni rendimalo, trakasta glodaljka |
| 3. Formiranje dna | Zagrijavanje parom (1–2 sata), savijanje na jajastom šablonu (1,2 m). | Savijanje limova za rubna okovnica. | Parna komora, dvoran za lim, drveni šablon |
| 4. Okvir i rebra | Testeranje rebara (5x10 cm preseci). | Bušenje rupa za klinove (8–12 mm). | Testera, električna bušilica |
| 5. Bokovi (skladding) | Postavljanje 8–10 ploča (širina 15 cm) na rebra, ugla spojevi. | Zakivanje željeznih traka i klinova. | Trkač, čekić za zakovice, klešta |
| 6. Zaptivanje | Punjenje spojeva konopcem/smolom, drv. klinovi. | – | Klinac, trkač ​ |
| 7. Površinska dorada | Brušanje (grubo do fino). | Brušenje/poliranje okova, premaz. | Trak brus, kutna brusilica, boja |
| 8. Montaža pribora | Bušenje za ogradu/klupu (2–3 kom.). | Fiksacija motora (do 10 KS), sidra zakovicama. | Bušilica, ključevi |
| 9. Završna zaštita | 3 sloja uljnog laka/telesine. | Anti-korozivni premaz. | Četka, valjak |

# 3. DETALJNI ALATI ZA OBRADU DRVETA

## Rezanje

- Cirkularna testera: Pravolinijski rezovi ploča dna/bokova.

- Ubodna testera: Krivine na rebrima.​

## Oblikovanje

- Rendimalo: Ravnanje/debljanje prije savijanja.

- Trakasta glodaljka: Profilisanje rubova/žlebovi.

## Spojevi

- Dlijeto i malj: Urezivanje uglova, kašnjenje klinova.​

- Stezaljke: Fiksacija tijekom ljepjenja.​

## Dorada

- Brusilica (trakasta/ekscentar): Glačanje trupa.

- Šmirgla: Završno brušenje.​

# 4. DETALJNI ALATI ZA OBRADU METALA

## Rezanje/oblikovanje

- Makaze za lim: Sečenje traka/okovnica.

- Pila za metal: Krajenje šipki.​

- Čekić/nakovanj: Kovanje zakrivljenih dijelova.​

## Pričvršćivanje

- Bušilica: Rupe za zakovice.

- Klinac za zakovice: Utiskivanje vrućih zakovica.

- Klešta: Savijanje žice/vađenje viška.​

## Dorada

- Kutna brusilica: Poliranje okova.​

- Četka/valjak: Nanošenje premaza.​